1+X证书制度汽车专业领域汽车维修职业技能鉴定监控招标文件

一、项目概况：

我校拟建设1+X证书制度汽车专业领域汽车维修职业技能鉴定中心，根据评价组织考评指南要求及职业技能培训考核组织机构职能，需建设培训考核场所。按照汽车运用与维修专业“1+X”培训考核说明相关规定，我校需要建设16个考核工位，每个工位配备2台移动监控录像机，实时记录考生考核全过程，包含视频及音频，考核完成后相关音视频资料需下载刻盘保存并邮寄至上级单位，项目所需设备、数量及技术详见招标技术要求。

二、招标技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像机 | 34台（包含2台备用机） | - 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 - 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 - 支持2倍光学变倍，16倍数字变倍 - 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达30m - 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 - 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 - 支持宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR等功能 - 支持镜像、一键恢复功能 - 支持350°水平旋转，垂直方向0°-90° - 支持300个预置位，8条巡航扫描 - 支持运动功能一键开启或关闭 - 支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 - 支持定时抓图与事件抓图功能 - 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 - 内置麦克风，同时支持1路音频输入和1路音频输出 - 内置speaker(内置功放)，可无须外接音频设备实现双向语音对讲 - 内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 - 支持Wi-Fi功能，可支持WPS一键配置 - 支持最大128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 |
| 2 | 硬盘录像机 | 1台 | - 视音频输入32路 - 网络视频接入带宽256Mbps - HDMI输出 1路，分辨率：4K（3840×2160）/30Hz - VGA输出 1路，与HDMI同源，分辨率：1920×1080/60Hz - 音频输出 1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） - 录像分辨率8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF - 同步回放最大16路 - 回放性能为最大6路1080p - 录像方式为手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 - 回放模式为即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、外部文件回放 备份方式为常规备份、事件备份、录像剪辑备份 - 硬盘接口为4个SATA接口 - 每个接口支持容量最大6TB的硬盘 - 外部接口包含网络接口 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 - 串行接口 1个，标准RS-485串行接口，半双工1个，标准RS-232串行接口USB接口3个（2个USB 2.0位于前面板，1个USB 3.0位于后面版） - 报警输入 16路 - 报警输出 4路 - 网络协议支持IPv6、UPnP(即插即用)、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、PPPoE(拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等 |
| 3 | 监控硬盘 | 4块 | - SATA 6Gb/S 3.5英寸监控专用硬盘容量6TB |
| 4 | 摄像机移动支架 | 32套 | - 3.4米高监控摄像机支架，带鸭嘴，可伸缩，三角支架。 |
| 5 | 交换机 | 3台 | - 其中48号一台，24口两台，千兆POE以太网接口，4个千兆SPF接口。交换容量大于250Gbps，包转发率大于90Mpps。 |
| 6 | 网线 | 3箱 | - 六类非屏蔽双绞线，一箱305米，0.5mm无氧铜，PVC护套，阻燃等级CM，灰色 |
| 7 | 视频监视器 | 1台 | 21.5英寸监控专用监视器 |
| 8 | 移动机柜 | 1台 | 加厚型移动机柜，高度12U |
| 9 | 移动硬盘 | 1块 | SSD固态硬盘，4TB，USB3.0接口 |
| 10 | 光盘 | 2盒 | 16速，4.7G，DVD-R刻录光盘，50片一盒 |
| 11 | 安装服务 | 1项 | 安装调试及培训服务 |